ＰＣＢ廃棄物収集運搬申請要領

ＰＣＢ廃棄物の収集運搬業を行うには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

また、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬をする際は、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部が示す「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」（以下、「ＰＣＢガイドライン」という。）又は「低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」（以下、「低濃度ＰＣＢガイドライン」という。）に従わなければなりません。

ＰＣＢガイドライン

http://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/index.html

低濃度ＰＣＢガイドライン

http://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/guideline_lc-transport.pdf

高濃度ＰＣＢ廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下、「JESCO」という。）の各事業所にて処理することとされています。JESCOへのＰＣＢ廃棄物の搬入に当たっては、各事業所を所管する行政の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可に加えて、JESCOから事業所への入門許可を受ける必要があります。

（参考）JESCOホームページ　　　http://www.jesconet.co.jp/

低濃度ＰＣＢ廃棄物については、環境大臣の無害化処理認定施設又は都道府県知事等の許可施設で処理を行うこととなっています。

申請書に追加する添付書類

ＰＣＢ廃棄物の収集運搬業を行うには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請書に加え、以下の書類が必要です。ＰＣＢガイドライン、低濃度ＰＣＢガイドライン及び本要領を参考に書類を作成、添付してください。

（メモ）

| ﾁｪｯｸ |  | 添付書類 | PCBｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ | 低濃度PCB ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ | 書類の例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 運搬容器の構造図（規則第10条の12第３項第１号） |  |  |  |  |
|  | □ | 運搬容器の一覧 | 第３章 3.1 | 第Ⅱ部 3.1 | P3 |
|  | □ | 運搬容器の写真 |  |  | P4 |
|  | □ | 容器の仕様書、設計図書等 |  |  | － |
|  | □ | 運搬容器の車両への固定方法を記載した書類 |  |  | P5 |
| □ | 連絡設備等の概要を記載した書類（規則第10条の12第３項第２号） |  |  |  |  |
|  | □ | 収集・運搬の状況を随時確認するとともに、事故等の緊急時の連絡設備又は器具の設置状況を記載した書類 |  |  | P6 |
|  | □ | 緊急時の連絡体制図、緊急連絡先を明記した書類 | 第５章 5.2 | 第Ⅱ部 5.2 | P7 |
| □ | 応急措置設備等の概要を記載した書類（規則第10条の12第３項第３号） |  |  |  |  |
|  | □ | 応急措置設備・器具のリスト | 第５章 5.1 | 第Ⅱ部 5.1 | P8 |
|  | □ | 緊急時対応マニュアル | 第５章 5.2 | 第Ⅱ部 5.2 | － |
| □ | 業務に直接従事する者が十分な知識及び技能を有することを示す書類 （規則第10条の12第３項第４号） |  |  |  |  |
|  | □ | 業務体制を記載した書類 | 第４章 4.1 | 第Ⅱ部 4.1 | P9 |
|  | □ | 安全管理責任者及び運行管理責任者のＰＣＢ作業従事者講習会修了証 |  |  | － |
|  | □ | ＰＣＢ運搬業務の従事者に対する社内教育の内容、実施状況を記した書類（年１回以上）、教育に使用した書類（実施科目を示した書類等） | 第４章 4.2 | 第Ⅱ部 4.2 | P10 |
| □ | その他 |  |  |  |  |
|  | □ | JESCOの入門許可証（高濃度ＰＣＢ廃棄物をJESCOに搬入する場合） |  |  | － |

運搬容器一覧

| No. | 容器の種類 | 名称 | 個数 | 運搬する廃棄物の種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | ステンレス製ドラム 天板取り外し式 | ガイドライン① 小型容器（固体用） | ２ | ＰＣＢが染み込んだ木くず |
| ２ | 鋼製ペール缶 | ガイドライン① 小型容器（固体用） | ８ | 照明用安定器 |
| ３ | 漏れ防止型金属容器 | ガイドライン⑦ 漏れ防止型の金属製容器 | ５ | トランス、コンデンサ |
| ４ | タンクコンテナ | ガイドライン⑪ 移動タンク貯蔵所 | １ | ＰＣＢを含む廃油 |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

運搬容器の写真

運搬容器　No.1

（写真を貼付け）

運搬容器　No.2

（写真を貼付け）

運搬容器の運搬車両への固定方法

運搬容器　No.1

１　固定方法

鎖で運搬車両に縛り付ける

２　固定状況の写真

（写真を貼付け）

連絡設備等の概要

１　使用機器

●ＧＰＳを使用する場合は、カタログ等主要な機能がわかる書類を添付すること。

○○社製ＧＰＳ

携帯電話

２　収集運搬の状況確認方法

・ＧＰＳを用いた連絡システムにより、各車両の位置を把握できる端末を○○営業所に設け、運行管理責任者が常時監視を行い、車両の位置を確認する。

●ＧＰＳの記載例

・運搬担当者は作業マニュアルに定められた時点、場所で運行管理責任者に電話で連絡を行う。

・運搬車が積込み現場に到着した時点で収集・運搬従事者から運行管理責任者に積込み作業開始の連絡を行う。

・積込み作業終了時も同様に連絡を行う。

・走行中は運転手又は助手から30分毎に運行管理責任者に対し電話連絡を行い、位置を知らせる。

・運転手が連絡を行う場合は、必ず車両を停止させてから行う。

●電話の記載例

３　緊急時の連絡方法

事故発生時

・収集・運搬従事者から消防署、警察署及び安全管理責任者へ電話連絡を行う。

・安全管理責任者は、緊急連絡先を記載した書類に基づき自治体等関係者へ電話連絡を行う。

その他

・ＧＰＳシステムにより、運搬車両の動きに不審な点があった場合には、運行管理責任者から収集･運搬従事者に対し状況確認の電話連絡を行う。

緊急連絡先

収集・運搬従事者

警察署（110番）

消防署（119番）

安全管理責任者

兵庫　太郎

連絡先：090-0000-0000

排出事業者

連絡先：000-0000-0000

処分業者

連絡先：000-0000-0000

事故発生地所管都道府県・政令市環境部局

兵庫県　環境整備課　078-362-3281

岡山県　　　　　　・

広島県　　　　　　・

山口県　　　　　　・

福岡県　　　　　　・

姫路市　　　　　　・

岡山市　　　　　　・

倉敷市　　　　　　・

福山市　　　　　　・

呉市　　　　　　　・

下関市　　　　　　・

北九州市　　　　　・

●収集・運搬経路を管轄する県、政令市はすべて記載すること。

応急措置設備・器具リスト

| No. | 種類 | 防災備品 | 個数 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 保護衣 | 化学防護服 | ２ |
| ２ | 保護手袋 | 耐油性、耐磨耗性 | ２ |
| ３ | 保護長靴 | 耐油性、爪先鋼板入り | ２ |
| ４ | 呼吸用保護具 | ろ過式マスク | ２ |
| ５ | 保護眼鏡 | 硬質プラスチック製 | ２ |
| ６ | 流出・飛散防止用具 | 吸着マット、吸収材、ウエス、土砂 | 各１ |
| ７ | 回収用具 | シャベル、オープンドラム | 各１ |
| ８ | 消火設備 | 粉末消火器 | １ |
| ９ | 連絡設備・器具 | 携帯電話、無線、ＧＰＳ | 各１ |
| 10 | 緊急時対応マニュアル等 | 緊急時対応マニュアル、緊急連絡網 | 各１ |

●ガイドライン「表Ⅱ－５．１」を参考に記載すること。

●緊急時対応マニュアルは、ガイドラインの「表Ⅱ－５．２」を参考にして作成し、添付してください。

業務体制

安全管理体制

１　責任者

|  | 氏名 | 役職 | 講習会修了日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理責任者 | 兵庫 太郎 | ××担当課長 | 平成×年×月×日 |
| 運行管理責任者 | 神戸 花子 | △△係長 | 平成○年○月○日 |

●(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施するＰＣＢ廃棄物の収集運搬作業従事者講習会の修了証写しを添付してください。

２　安全管理体制表

◎は講習会修了者

安全管理責任者

××担当課長

◎兵庫　太郎

連絡先：090-0000-0000

運行管理責任者

△△係長

◎神戸　花子

連絡先：080-0000-0000

運搬担当者

◎兵庫　二郎

連絡先：090-0000-0000

神戸　花子

連絡先：090-0000-0000

姫路　三郎

連絡先：080-0000-0000

◎尼崎　花美

連絡先：090-0000-0000

◎西宮　太郎

連絡先：080-0000-0000

従事者教育の実施状況

１　教育実施日時等

実施日：平成28年４月15日

時間：９時00分～17時00分

講師：兵庫　太郎（安全管理責任者）

参加者：兵庫二郎、神戸花子、姫路三郎、尼崎花美、西宮太郎

２　教育内容の概要

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施するＰＣＢ廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会のテキストを用い、「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」の内容を中心に講義を行ったほか、作業マニュアル、緊急マニュアルの内容について講義を行った。具体的な教育内容については、以下のとおりである。

＜教育科目＞

(1)基本的事項

・廃棄物処理に係る一般事項

・微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等処理に係る一般事項

・ＰＣＢ廃棄物及び危険物に係る関係法令

・微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の性状

・ＰＣＢ廃棄物及び危険物の取扱い方法

(2)収集・運搬方法の基本的事項

・処理基準　　　　　　　　　　　　　　・委託契約基準

・マニフェスト制度　　　　　　　　　　・事前調査の方法及び内容

(3)積込み、積下し、積替え・保管の方法

・運搬容器、運搬車への収納、固定方法　・荷役方法

・管理方法　　　　　　　　　　　　　　・漏洩防止、液抜きの措置

(4)運搬の方法

・運搬車の点検　　　　　　　　　　　　・安全運行、運搬経路の遵守

・運搬中の安全確認　　　　　　　　　　・位置確認

(5)表示及び携行書類

・表示等の方法及び内容　　　　　　　　・携行書類の内容及びその使用方法

(6)運搬容器

・運搬容器の基準　　　　　　　　　　　・運搬容器の取扱い方法

(7)緊急時の対策

・緊急時の対応方法（通報・連絡方法、被害防止対策方法）

・応急措置設備・器具の内容及びその使用方法

・健康被害及びその予防措置、応急措置